| Stadium projektu: Projekt Wykonawczy |  |
| --- | --- |
| Zamierzenie budowlane /obiekt budowlany: Linia telekomunikacyjna światłowodowa na istn. słupach nN sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w miejscowości Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. |  |
| Numer warunków: Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. |  |
| Nr stacji trafo: Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. |  |
| Inwestor : | Domtel Telecom Dariusz Dombek ul. Wałowa 9 lok. 13 08-110 Siedlce |

| Funkcja | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień budowlanych | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant: | inż. Tomasz Waśko | PDL/0137/PWOT/16 |  |
| Projektant: | mgr inż. Katarzyna Bukłaho | PDL/0095/PWBE/22 |  |

I.	Opis techniczny	3

1. Temat opracowania	3

2. Inwestor:	3

3. Podstawa opracowania projektu:	3

4. Zakres inwestycji:	3

5. Informacja o wpływie inwestycji na środowisko naturalne	3

II.	Zagadnienia techniczne	4

1. Stan istniejący	4

2. Budowa sieci telekomunikacyjnej	4

2.1 Zawieszenie kabli	4

2.2 Skrzyżowania i zbliżenia kabli naziemnych	5

2.3 Oznakowanie kabla światłowodowego	5

III.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	7

1. Temat dokumentacji technicznej	7

2. Inwestor i zleceniodawca	7

3. Zakres Robót:	7

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych	7

5. Uwagi	7

6. Zakres robót teletechnicznych	7

7. Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	7

8. Instruktaż pracowników	8

9. Organizacja placu budowy	8

10. Przepisy związane	9

IV.	Załączniki oraz Karty Katalogowe	10

V.	Zestawienie zbiorcze słupów	17

OŚWIADCZENIE	19

- Opis techniczny

# Temat opracowania

Tematem dokumentacji jest linia telekomunikacyjnej światłowodowej na istn. słupach nN istn. sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w miejscowości Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. zgodnie z warunkami nr Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst..

# Inwestor:

Domtel Telecom Dariusz Dombek

ul. Wałowa 9 lok. 13

08-110 Siedlce

# Podstawa opracowania projektu:

- Zlecenia inwestora

- Inwentaryzacji istniejących urządzeń elektroenergetycznych

- Aktualne mapy terenu

- Pismo PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Mińsku Mazowieckim nr Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

- Aktualnie obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia branżowe

# Zakres inwestycji:

- Podwieszenie proj. światłowodu na istn. słupach energetycznych nN 0,4kV w m. Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

- Zestawienie zbiorcze słupów w zasięgu inwestycji (część zestawienie tabelaryczne)

W projekcie ujęto budowę:

- kabla magistralnego typu ADSS 48J

- kabel kliencki ADSS 2J,

Inwestycja ma na celu:

- budowę kabli magistralnych podwieszanych na istniejących słupach energetycznych wg załączonych rysunków

# Informacja o wpływie inwestycji na środowisko naturalne

W oparciu o Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 9.11.2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 i Dz. U. z 2005 r nr 92 poz. 769), istniejące, oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzają zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. Nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

- Zagadnienia techniczne

# Stan istniejący

Na terenie miejscowości w miejscowości Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. znajduje się napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia, którego właścicielem jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki.

Projektowana sieć telekomunikacyjna opiera się na podwieszeniu kabli światłowodowych na istn. słupach nN sieci elektroenergetycznej linii napowietrznej.

Sieć napowietrzna nN jest zasilona ze stacji trafo. SN/nN  Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

# Budowa sieci telekomunikacyjnej

Sieć została zaprojektowana kablami typu ADSS48J- kable magistralne i kable klienckie ADSS 2J. Kable światłowodowe będą podwieszane na istniejących słupach energetycznych nN.

## Zawieszenie kabli

Kable nadziemne należy zawieszać na słupach energetycznych jako punktach wsporczych.

Podwieszanie kabli światłowodowych na słupach energetycznych należy wykonać zgodnie z warunkami otrzymanymi z PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Warszawie Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki.

Zakończenia sieci oraz jej punkty rozgałęźne będą realizowane w projektowanych mufach, zabudowanych na słupach telefonicznych.

Projektowane kable telekomunikacyjne światłowodowe są typu samonośnego, czyli ich konstrukcja jest całkowicie dielektryczna. Maksymalny ciężar kabli światłowodowych nie będzie przekraczał 45kg/km, czyli na jedno przęsło pomiędzy słupami elektroenergetycznymi będzie przypadał ciężar kabla ok. 3,0kg. Kable światłowodowe nie są projektowane przez konstrukcje stacji transformatorowych (TRAFO).

Zawieszane przewody zostaną oznaczone identyfikatorami określającymi jednoznacznie przynależność do Operatora. Mocowania elementów sieci telekomunikacyjnej zaprojektowano w sposób nieutrudniający przemieszczania się monterów na słupach przy użyciu słupołazów.

Projektowane kable telekomunikacyjne światłowodowe projektowane są na słupach elektroenergetycznych w odległości min 0,5m od najniższego przewodu energetycznego. Odległość światłowodu od najniżej zawieszonego przewodu linii nN nie może być mniejszy niż 0,5m w punktach jego mocowania oraz na całej długości przęsła. W celu odizolowania strefy energetycznej od strefy światłowodu należy zabudować na słupie trwały oznacznik wykonany z tworzywa sztucznego koloru żółtego odpornego na promienie UV. Oznacznik należy zamontować 0,30m nad przewodem światłowodowym.

Prace w odległości większej niż 1,5m od najniższego przewodu elektrycznego związane z zawieszeniem, naprawami i czynnościami wykonywanymi na kablach telekomunikacyjnych światłowodowych wykonywane będą tylko przez przeszkolonych pracowników z uprawnieniami kwalifikacyjnymi „D” oraz „E" do 1KV, prace w odległości mniejszej niż 1,5m wykonywane będą przez pracowników z uprawnieniami Pracy Pod Napięciem (PPN) po uprzednim uzgodnieniu terminu i zakresu prac z PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Warszawie Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki i zgodnie z Instrukcjami organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Wysokość zawieszenia kabla wzdłuż ulic i dróg powinna być taka, aby przy największym zwisie normalnym odległość pionowa nie była mniejsza niż:

- 4,5 m od powierzchni ziemi dla linii biegnących wzdłuż ulic i dróg publicznych, w miejscach niedostępnych dla pojazdów i ciężkiego sprzętu rolniczego,

- 5 m od powierzchni ziemi dla linii biegnących przez pola uprawne i przy zjazdach na pola uprawne, nad wjazdami do zabudowań gospodarczych,

- 5 m od powierzchni ziemi dla linii biegnących poza miejscowościami gęsto zaludnionymi w miejscach niedostępnych dla pojazdów i ciężkiego sprzętu rolniczego,

- 5,5 m - dla linii kablowych nadziemnych w miejscach dostępnych dla pojazdów i ciężkiego sprzętu rolniczego.

Kable magistralne

Do budowy sieci zaprojektowano kable światłowodowe ADSS 48J oraz ADSS 2J, podwieszane na istniejącej podbudowie słupowej sieci energetycznej niskiego napięcia. Jako wsporniki kablowe na słupy energetyczne oraz telekomunikacyjne zaprojektowano wsporniki poprzeczne słupowe typu F-WHP wraz z systemem montażu taśmą stalową. W celu połączenia z kablami abonencki zastosowano mufoprzełącznice nasłupowe. Stelaże zapasu kabla światłowodowego 500x500 aluminiowe.

## Skrzyżowania i zbliżenia kabli naziemnych

Skrzyżowania kabli naziemnych

Najmniejsza dopuszczalna wysokość zawieszenia kabli powinna wynosić:

- przy skrzyżowaniach z jezdniami ulic, dróg i wjazdami do bram - zgodnie punktem 2.1,

- przy skrzyżowaniach z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciach do 110 kV - zgodnie z normą PN-E-05100-1,

- przy skrzyżowaniu z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciu większym niż 110 kV - według indywidualnych rozwiązań i uzgodnień.

Skrzyżowania kabli naziemnych

Zbliżenia kabli nadziemnych powinny spełniać następujące wymagania:

- przy zbliżeniach z budynkami odległość linii od okien balkonów i tarasów powinna wynosić co najmniej 2,0 m,

- przy zbliżeniach z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi powinny być zachowane warunki podane w normie PN-E-05100-1.

## Oznakowanie kabla światłowodowego

Na słupach nN należy pozostawić długości kabli światłowodowych wymagane do wykonania spawów.

Łączenie włókien należy wykonać metodą tzw. spawu i odpowiednio zabezpieczyć osłonkami.

Całość umieścić w mufach światłowodowych na słupach telefonicznych (według odrębnego opracowania).

Kable światłowodowe należy oznaczyć przywieszkami ostrzegawczymi oraz przywieszkami identyfikacyjnymi z numerem kabla. Sposób numeracji kabli światłowodowych należy uzgodnić z operatorem sieci.

Wzór opaski kablowej oraz montażu kabla światłowodowego przedstawiono poniżej:

DOMTEL TELECOM Dariusz Dombek Tel. 25 792 00 84 Typ kabla:.......

Wykaz katalogów wykorzystanych przy obliczeniach wytrzymałościowych

- Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-120mm2, Lnni, TOM I, Linie napowietrzne wielotorowe niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi AsXS i AsXSn na słupach z żerdzi żelbetowych typu ŻN, Poznań, czerwiec 1999r,

- Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-120mm2, Lnni, TOM II, Linie napowietrzne wielotorowe niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi AsXS i AsXSn na słupach z żerdzi wirowanych typu E i ELV, Poznań, wrzesień 1999r,

- Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-120mm2, Lnni, TOM III, Linie napowietrzne wielotorowe niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi AsXS i AsXSn na słupach z żerdzi drewnianych, Poznań, czerwiec 1999r,

- Katalog linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami samonośnymi o powłoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120 mm2 na żerdziach wirowanych i ŻN, LnNi-ENSTO, Poznań, marzec 2004r,

- Katalog linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia z przewodami samonośnymi pełnoizolowanymi na żerdziach wirowanych, ŻN i BSW, LSNi + LnNi- ENSTO, kable uniwersalne EXCES i AXCES przewody AsXS i AsXSn , Poznań, kwiecień 2011r,

- Album linii niskiego napięcia z przewodami gołymi do 5 przewodów, układ płaski na słupach żelbetowych Inn, TOM II, Warszawa 1980r

- Album linii niskiego napięcia z przewodami gołymi, układ naprzemianległy na słupach Żelbetowych, TOM I.

Uwagi końcowe

- Przed przystąpieniem do robót elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznać się z projektem technicznym, warunkami przebudowy wydanymi przez RE - Rejon Energetyczny Mazowiecki, oraz obowiązującymi normami elektrycznymi i przepisami PBUE.

- Podczas wykonywania prac należy używać jedynie sprzętu sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadające odpowiednie kwalifikacje.

- Po zakończeniu prac wybudowane obiekty powinny podlegać końcowemu odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbiór techniczny warunkuje możliwość rozpoczęcia eksploatacji.

- Do budowy należy stosować materiały, urządzenia i wyroby posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

# Temat dokumentacji technicznej

Tematem dokumentacji jest linii telekomunikacyjnej światłowodowej na istn. słupach nN istn. sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w miejscowości Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.zgodnie z warunkami nr Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst..

# Inwestor i zleceniodawca

Domtel Telecom Dariusz Dombek

ul. Wałowa 9 lok. 13

08-110 Siedlce

# Zakres Robót:

Podwieszenie proj. światłowodu na istn. sieci nN 0,4kV

# Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Linia napowietrzna i kablowa niskiego napięcia. Ulica i drogi dojazdowe. Linia telefoniczna

# Uwagi

Podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonywane będą roboty budowlane:

Podwieszanie przewodu światłowodu wraz z towarzyszącym wyposażeniem których to charakter stwarza ryzyko powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia dla zatrudnionych przy realizacji inwestycji pracowników.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120) powinien być, dla tego zadania, opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane, należy do obowiązków Kierownika Budowy. Plan BIOZ powinien być opracowany przed rozpoczęciem budowy, z uwzględnieniem specyfiki obiektu i warunków prowadzenie robót budowlanych.

# Zakres robót teletechnicznych

Zakres robót te obejmuje:

- Montaż światłowodu na istn. słupach energetycznych nN

# Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Montaż światłowodu i osprzętu stwarzają ryzyko powstania zagrożenia:

- upadku z wysokości,

- urazów mechanicznych.

W planie BIOZ należy uwzględnić utrudnienia wynikające z realizacji robót budowlanych na terenie działek, które obejmuje inwestycja.

# Instruktaż pracowników

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zapoznać z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenie wstępne, okresowe oraz instruktaż na stanowisku pracy) oraz powinni posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie tych dokumentów powinny być przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie BHP i Ppoż.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót powinni:

- znać przepisy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkleniach z tego zakresu oraz poddawać się egzaminom sprawdzającym;

- wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;

- dbać o należyty stan narzędzi i sprzętu oraz o porządek w miejscu pracy;

- stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej i odzieży ochronnej zgodnie z przeznaczeniem;

- niezwłocznie zawiadomić o zauważonym na budowie wypadku, zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników oraz inne osoby znajdujące się w sąsiedztwie o grożącym niebezpieczeństwie;

- współdziałać z pracodawcą i przełożonym w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przyjęcie do wiadomości przez pracownika przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odbycie szkoleń i instruktaży stanowiskowych musi być potwierdzone własnoręcznym podpisem w rejestrze ewidencji szkoleń. Obowiązek ten dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie.

# Organizacja placu budowy

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy:

- teren budowy zabezpieczyć przed przystąpieniem osób postronnych;

- wyznaczyć strefy gromadzenia odpadów materiałów budowlanych;

- wyznaczyć działki składowe do składowania elementów konstrukcyjnych i materiałów budowlanych;

- wyznaczyć strefy niebezpieczne, oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi.;

- zapewnić dla pracowników budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;

- pracowników wyposażyć w odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej.

W czasie realizacji robót należy ustanowić bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy.

Przebieg prac oraz usuwanie odpadów podczas rozbiórek należy wykonywać w sposób ograniczający rozrzut odpadów oraz ich pylenie.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

Wykopy powinny być wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny być obudowane, z wysuniętą górna krawędzią obudowy 15 cm ponad teren.

W pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi wykopu wykonać spadki umożliwiające odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu.

Urobek powinien być składowany poza linią naturalnego odłamu gruntu.

Sprzęt elektryczny powinien być pełnosprawny, chroniony przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Podłączenie, obsługa techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny być wykonane prze uprawnionego elektryka.

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47).

W dostępnym miejscu powinna być powieszona tablica informacyjna budowy wraz z numerami telefonów:

•	pogotowia ratunkowego	999

•	straży pożarnej		998

•	policji	997

# Przepisy związane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47)

- Załączniki oraz Karty Katalogowe

- Zestawienie zbiorcze słupów

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 - Prawa Budowlanego oświadczam jako projektant, że dokumentacja techniczna

Projekt linii telekomunikacyjnej światłowodowej na istn. sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej w miejscowości  Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. nr  Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. zgodnie z warunkami nr Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

dla inwestora:

Domtel Telecom Dariusz Dombek

ul. Wałowa 9 lok. 13

08-110 Siedlce

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

| Projektant: | inż. Tomasz Waśko | PDL/0137/PWOT/16 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant: | mgr inż. Katarzyna Bukłaho | PDL/0095/PWBE/22 |  |