| Stadium projektu: Projekt Powykonawczy |  |
| --- | --- |
| Zamierzenie budowlane /obiekt budowlany: Linia telekomunikacyjna światłowodowa na istn. słupach nN sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w miejscowości *mmmm* |  |
| Nr stacji trafo: *xxxxx* |  |
| Nr warunków technicznych: | *wwww* |
| Inwestor : | InterWan sp. z o. o. ul. Lazurowa 1 05-311 Dębę Wielkie |

| Funkcja | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień budowlanych | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant: | inż. Tomasz Waśko | PDL/0137/PWOT/16 |  |
| Projektant: | mgr inż. Katarzyna Buklaho | PDL/0095/PWBE/22 |  |

I.	Opis techniczny	3

1. Temat opracowania	3

2. Inwestor:	3

3. Podstawa opracowania projektu:	3

4. Zakres inwestycji:	3

II.	Zagadnienia techniczne	3

1. Stan istniejący	3

2. Budowa sieci telekomunikacyjnej	3

2.1 Zawieszenie kabli	4

2.2 Oznakowanie kabla światłowodowego	4

III.	Zestawienie zbiorcze słupów	5

OŚWIADCZENIE	6

IV.	Załączniki	7

V.	Rysunki	14

- Opis techniczny

# Temat opracowania

Tematem dokumentacji jest linia telekomunikacyjnej światłowodowej na istn. słupach nN istn. sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w miejscowości *mmmm* zgodnie z warunkami nr *wwww*.

# Inwestor:

InterWan sp. z o. o.

ul. Lazurowa 1

05-311 Dębę Wielkie

# Podstawa opracowania projektu:

- Zlecenia inwestora

- Inwentaryzacji istniejących urządzeń elektroenergetycznych

- Aktualne mapy terenu

- Pismo PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Mińsku Mazowieckim nr *wwww*

- Aktualnie obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia branżowe

# Zakres inwestycji:

- Podwieszenie proj. światłowodu na istn. słupach energetycznych nN 0,4kV w m. *mmmm*

W projekcie ujęto trasę powykonawczą:

- kabla magistralnego typu 96J,

- Zagadnienia techniczne

# Stan istniejący

Na terenie miejscowości w miejscowości *mmmm* znajduje się napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia, którego właścicielem jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki.

Projektowana sieć telekomunikacyjna opiera się na podwieszeniu kabli światłowodowych na istn. słupach nN sieci elektroenergetycznej linii napowietrznej.

# Budowa sieci telekomunikacyjnej

Sieć została wybudowana kablami typu 96J - kable magistralne. Kable światłowodowe będą podwieszono na istniejących słupach energetycznych nN.

## Zawieszenie kabli

Kable nadziemne zawieszono na słupach energetycznych jako punktach wsporczych.

Podwieszanie kabli światłowodowych na słupach energetycznych wykonano zgodnie z warunkami otrzymanymi z PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Warszawie Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki.

Zakończenia sieci oraz jej punkty rozgałęźne będą zrealizowano w projektowanych mufach

Użyte kable telekomunikacyjne światłowodowe są typu samonośnego, czyli ich konstrukcja jest całkowicie dielektryczna. Maksymalny ciężar kabli światłowodowych nie będzie przekraczał 23kg/km, czyli na jedno przęsło pomiędzy słupami elektroenergetycznymi będzie przypadał ciężar kabla ok. 1,2kg. Kable światłowodowe nie są projektowane przez konstrukcje stacji transformatorowych (TRAFO).

Zawieszane przewody zostały oznaczone identyfikatorami określającymi jednoznacznie przynależność do Operatora. Mocowania elementów sieci telekomunikacyjnej zaprojektowano w sposób nieutrudniający przemieszczania się monterów na słupach przy użyciu słupołazów.

Kable magistralne

Do budowy sieci użyto kable światłowodowe magistralne 96J, podwieszane na istniejącej podbudowie słupowej sieci energetycznej niskiego napięcia. Jako wsporniki kablowe na słupy energetyczne oraz telekomunikacyjne zaprojektowano wsporniki poprzeczne słupowe typu F-WHP wraz z systemem montażu taśmą stalową. W celu połączenia z kablami abonencki zastosowano mufoprzełącznice nasłupowe typu TELCOLINE. Stelaże zapasu kabla światłowodowego 500x500 aluminiowe.

## Oznakowanie kabla światłowodowego

Na słupach nN pozostawiono długości kabli światłowodowych wymagane do wykonania spawów.

Łączenie włókien wykonano metodą tzw. spawu i odpowiednio zabezpieczyć osłonkami.

Kable światłowodowe oznaczono przywieszkami ostrzegawczymi oraz przywieszkami identyfikacyjnymi z numerem kabla.

- Zestawienie zbiorcze słupów

| Nr stacji trafo | Ilość słupów | Długość linii telekomunikacyjnej | Numer arkusza |
| --- | --- | --- | --- |
| 05-0614 | 26 | 1180 | 1 |
| 05-0865 | 21 | 917 | 2 |
| SUMA | 47 | 2097 |  |

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 - Prawa Budowlanego  oświadczam, że projekt powykonawczy

linii telekomunikacyjnej światłowodowej na istn. sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej w miejscowości *mmmm* nr *xxxxx* zgodnie z warunkami nr *wwww*.

dla inwestora:

InterWan sp. z o. o.

ul. Lazurowa 1

05-311 Dębę Wielkie

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

| Funkcja | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień budowlanych | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant: | inż. Tomasz Waśko | PDL/0137/PWOT/16 |  |
| Projektant: | mgr inż. Katarzyna Buklaho | PDL/0095/PWBE/22 |  |

- Załączniki

- Rysunki